TROŠKOVNIK

EV.BROJ NABAVE: 82-MV-2025

- Opis: Predmet nabave definira aktivnosti biomonitoringa i uzorkovanja morskog sedimenta na području utjecaja brodogradilišta i rafinerije nafte. Cilj  je ispitivanje kvalitete mora i sedimenta na definiranim lokacijama, uz primjenu suvremene opreme i metodologije, uključujući brodicu opremljenu sustavom za električno pozicioniranje i daljinski upravljane ronilice (ROV) koji rade usklađeno.

2. Lokacije i aktivnosti

2.1. Biomonitoring

Biomonitoring se provodi jednom godišnje u razdoblju maksimalnog razvoja biljne komponente životne zajednice na sljedećim transektima:

- VK 1: Sjeverozapadni dio ulaza u uvalu Martinšćica
Koordinate:

  - 45°18'43.6"N 14°28'31.3"E

  - 45°18'40.7"N 14°28'33.1"E
Dubina: 0 – 25 m
Aktivnost: Monitoring in situ eksponiranih morskih organizama.

- VK 2: Obalna crta kod Grčeva na Pećinama
Koordinate:

  - 45°18'44.6"N 14°28'20.4"E

  - 45°18'42.4"N 14°28'17.7"E
Dubina: 0 – 25 m
Aktivnost: Monitoring in situ eksponiranih morskih organizama.

- VK 3: Uvala Svežanj
Koordinate:

  - 45°17'51.4"N 14°29'38.8"E

  - 45°17'48.7"N 14°29'40.2"E
Dubina: 0 – 20 m
Aktivnost: Monitoring in situ eksponiranih morskih organizama.

2.2. Uzorkovanje morskog sedimenta (Brodogradilište)

Uzorkovanje morskog sedimenta provodi se jednom godišnje na sljedećim lokacijama:

- Ulaz u uvalu Martinšćica
Koordinate: 45°18'43.4"N 14°28'34.7"E
Dubina: 23 m

- Izvan uvale Martinšćica uz crvenu plutaču
Koordinate: 45°18'36.5"N 14°28'28.5"E
Dubina: 30 m

- Izvan uvale prema zapadu – Pećine
Koordinate: 45°18'41.6"N 14°28'19.1"E
Dubina: 42 m

- Uvala Svežanj
Koordinate: 45°17'48.8"N 14°29'39.4"E
Dubina: 32 m

2.3. Uzorkovanje morskog sedimenta (Rafinerija nafte)

Uzorkovanje morskog sedimenta provodi se dva puta godišnje na sljedećim lokacijama:

- Ispred centralnog uređaja za obradu otpadnih voda (Ispust 1)
Koordinate: 45°16'53.0"N 14°31'49.9"E
Dubina: Nije navedena (pretpostavlja se do 45 m)

- Ispred tankerskog veza (Ispust 6)
Koordinate: 45°16'46.4"N 14°32'14.6"E
Dubina: Nije navedena (pretpostavlja se do 45 m)

- Ispred dekantatora u Bakru (Ispust 7)
Koordinate: 45°17'30.1"N 14°33'15.1"E
Dubina: Nije navedena (pretpostavlja se do 45 m)

- Uvala Svežanj
Koordinate: 45°17'48.8"N 14°29'39.4"E
Dubina: 32 m

3. Resursi i oprema

3.1. Osoblje

- 2 operatera s iskustvom u upravljanju ROV-ovima i biomonitoringu.

- Kvalifikacije: poznavanje metodologija uzorkovanja morskog sedimenta i upravljanje sustavom za električno pozicioniranje.

3.2. Oprema

- Brodica: Plovilo prikladno za navigaciju na svim navedenim lokacijama, opremljeno sustavom za električno pozicioniranje.

- 2x ROV (daljinski upravljane ronilice):

  - Sposobnost rada na dubinama do 45 m.

  - Opremljeni GPS sustavom za precizno pozicioniranje.

  - Kamere za izradu foto i video dokumentacije morskog dna.

  - Mehanizmi za uzorkovanje sedimenta (npr. hvataljke ili cijevi za uzorkovanje).

- Dodatna oprema:

  - Oprema za mjerenje hidrografskih parametara (npr. temperatura…).

  - Spremnici za sigurno skladištenje uzoraka sedimenta.

3.3. Sustav za električno pozicioniranje na brodici

Sustav za električno pozicioniranje je električni potisni sustav koji omogućuje precizno pozicioniranje brodice bez sidrenja, koristeći elektromotor s naprednim značajkama kao što su GPS navigacija i automatsko održavanje položaja. Ovaj sustav je prikladan za manje plovilo korišteno u obalnim područjima, poput lokacija u ovom predmetu nabave, gdje je potrebna visoka preciznost i minimalni utjecaj na okoliš.

Komponente sustava za električno pozicioniranje:

- Elektromotor s potisnikom:

  - Sustav koristi snažan elektromotor montiran na pramac ili krmu brodice.

  - Potisnik omogućuje fino upravljanje smjerom i brzinom, s mogućnošću rotacije za 360 stupnjeva.

  - Napaja se pomoću brodskih baterija (npr. 12V ili 36V sustav), uz optimiziranu potrošnju energije za dugotrajne operacije.

- GPS navigacija i funkcija automatskog zadržavanja položaja:

  - Integrirani GPS modul omogućuje precizno pozicioniranje (točnost 1–2 m) putem satelitskih signala.

  - Funkcija automatskog zadržavanja položaja automatski drži brodicu na zadanoj točki, kompenzirajući pomake uzrokovane vjetrom, strujama ili valovima.

  - GPS omogućuje programiranje ruta ili transekta, što je ključno za biomonitoring.

- Senzori i kontrolna jedinica:

  - Kompas: Osigurava točno praćenje smjera brodice.

  - Senzori dubine: Integrirani sonarni sustav prati dubinu i topografiju morskog dna, pomažući pri pozicioniranju iznad ROV radnih područja.

  - Kontrolna jedinica: Uključuje daljinski upravljač ili zaslon na brodici za unos koordinata, praćenje položaja i upravljanje potisnikom.

- Sučelje za operatera:

  - Operater upravlja sustavom putem daljinskog upravljača ili zaslona na konzoli.

  - Sučelje prikazuje podatke o položaju, smjeru, snazi baterije i uvjetima okoline (npr. brzina vjetra).

  - Funkcije poput automatskog praćenja rute omogućuju praćenje unaprijed definiranih putanja, dok automatsko zadržavanje položaja održava fiksnu točku.

Zahtjevi sustava za električno pozicioniranje:

- Točnost pozicioniranja: Održavanje brodice unutar radijusa 1–2 m od ciljanih koordinata, čak i u umjerenim uvjetima (vjetar do 15 čvorova, struje do 1,5 čvora, valovi do 0,5 m).

- Stabilnost smjera: Održavanje stabilnog smjera brodice za usklađenost s radnim područjem ROV-ova, sprječavajući zapetljavanje kabela.

- Podrška za dubine: Stabilna platforma za ROV operacije na dubinama do 45 m.

- Kompenzacija okoline: Automatsko prilagođavanje strujama, plimama i vjetru u obalnim područjima Jadrana.

- Sigurnosne značajke: Uključuju upozorenja za nisku razinu baterije ili odstupanja položaja, s mogućnošću ručnog upravljanja.

Prednosti sustava za električno pozicioniranje:

- Jednostavnost korištenja: Intuitivno sučelje omogućuje brzo postavljanje i upravljanje, čak i operaterima s minimalnim iskustvom.

- Ekološka prihvatljivost: Električni pogon smanjuje emisije i buku, štiteći osjetljive morske ekosustave.

- Eliminacija sidrenja: Sprječava oštećenje morskog dna (npr. koralja ili morske trave).

- Isplativost: Pogodan za manja plovila, smanjujući operativne troškove u usporedbi s većim sustavima.

4. Usklađeni rad brodice i ROV-ova

4.1. Princip usklađenog rada

Usklađeni rad brodice s sustavom za električno pozicioniranje i dva ROV-a ključan je za precizno biomonitoring i uzorkovanje sedimenta. Brodica djeluje kao stabilna platforma, dok ROV-ovi izvode podvodne zadatke. Ključni elementi usklađenosti uključuju:

- Precizno pozicioniranje: Sustav za električno pozicioniranje s funkcijom automatskog zadržavanja položaja drži brodicu na točnim koordinatama, omogućujući ROV-ovima rad na unaprijed definiranim transektima ili točkama uzorkovanja.

- Komunikacija u stvarnom vremenu: Operateri na brodici i ROV operateri razmjenjuju podatke o položaju, dubini i uvjetima okoline.

- Upravljanje kabelima: ROV-ovi su povezani s brodicom putem kabela (umbilicala) koji prenose  podatke i video. Sustav za električno pozicioniranje sprječava zapetljavanje kabela održavajući stabilan položaj brodice.

- Sigurnost: Usklađeni rad minimizira rizike od sudara ROV-ova s morskim dnom, brodicom ili drugim preprekama.

4.2. Operativni proces

- Priprema na lokaciji:

  - Brodica dolazi na ciljanu lokaciju (npr. VK 1 ili Ispust 6).

  - Sustav za električno pozicioniranje se aktivira, a operater unosi koordinate putem daljinskog upravljača ili konzole, koristeći funkciju automatskog zadržavanja položaja za fiksiranje položaja.

  - GPS i sonarni sustavi kalibriraju se za praćenje položaja brodice i topografije morskog dna.

- Postavljanje ROV-ova:

  - ROV-a se spuštaja s brodice pomoću palubnih dizalica ili ručnog spuštanja.

  - Operateri provjeravaju GPS pozicije ROV-ova putem USBL sustava (ako je dostupan) ili vizualnim praćenjem, usklađujući ih s koordinatama lokacije.

  - Kabeli ROV-ova upravljaju se ručno ili putem jednostavnog sustava za kontrolu napetosti kako bi se izbjeglo zapetljavanje.

- Biomonitoring:

  - ROV-ovi slijede transekte (npr. VK 1–3) uz snimanje morskog dna visokokvalitetnim kamerama.

  - Sustav za električno pozicioniranje održava brodicu iznad transekta, prilagođavajući se strujama i vjetru putem funkcije automatskog zadržavanja položaja ili automatskog praćenja rute.

  - Operateri ROV-ova i operater sustava za električno pozicioniranje komuniciraju kako bi uskladili kretanje brodice s putanjom ROV-ova, osiguravajući ravnomjerno snimanje.

- Uzorkovanje sedimenta:

  - ROV-ovi se pozicioniraju na točnim koordinatama (npr. 45°18'43.4"N 14°28'34.7"E, dubina 23 m).

  - Sustav za električno pozicioniranje drži brodicu nepomičnom, dok ROV-ovi koriste hvataljke ili cijevi za uzimanje uzoraka sedimenta.

  - Operateri na brodici potvrđuju točnost uzorkovanja vizualnim praćenjem ili GPS podacima s ROV-ova.

  - Uzorci se spremaju u spremnike na ROV-ovima i podižu na brodicu.

- Dokumentacija i povratak:

  - ROV-ovi snimaju foto i video dokumentaciju tijekom uzorkovanja i monitoringa.

  - Nakon završetka zadatka, ROV-ovi se podižu na brodicu, a sustav za električno pozicioniranje se deaktivira kada brodica napusti lokaciju.

  - Uzorci se prenose u sigurne spremnike, a podaci se arhiviraju za izvješće.

4.3. Tehnološka usklađenost

- GPS integracija: GPS na sustavu za električno pozicioniranje i ROV-ovima omogućuje sinkronizaciju položaja, uz potvrdu točnosti putem vizualnih ili USBL podataka.

- Kontrola kabela: Ručno ili poluautomatsko upravljanje kabelima na brodici usklađuje se s kretanjem ROV-ova, sprječavajući oštećenja.

- Video i podatkovni prijenos: ROV-ovi šalju video i senzorske podatke u stvarnom vremenu na brodicu, gdje operateri analiziraju uvjete morskog dna.

- Koordinacija operatera: Operateri rade u timu, koristeći VHF radio ili glasovnu komunikaciju za usklađivanje pokreta.

4.4. Sigurnosni protokoli

- Provjera prije operacije: Testiranje sustava za električno pozicioniranje, ROV-ova i komunikacijskih sustava prije svake misije.

- Granice okoline: Operacije se obustavljaju ako vjetar prelazi 10 čvorova, struje 1,5 čvora ili valovi 0,5 m, jer sustav za električno pozicioniranje ima ograničenu snagu u ekstremnim uvjetima.

- Hitan slučaj: Ako sustav za električno pozicioniranje otkaže (npr. zbog slabe baterije), operater preuzima ručno upravljanje, a ROV-ovi se podižu na brodicu.

- Sprječavanje sudara: Operateri prate položaj ROV-ova vizualno ili putem sonara kako bi izbjegli sudare.

5. Metodologija

- Biomonitoring:

  - Provođenje in situ monitoringa eksponiranih morskih organizama na transektima VK 1, VK 2 i VK 3.

  - Korištenje ROV-ova za snimanje i dokumentiranje stanja morskog dna i organizama.

  - Izrada foto i video dokumentacije uz svaki transekt, uz podršku sustava za električno pozicioniranje za stabilnost.

- Uzorkovanje sedimenta:

  - Korištenje dva ROV-a s GPS-om za precizno pozicioniranje na svakoj lokaciji.

  - Uzorkovanje sedimenta na dubinama do 45 m uz pomoć specijaliziranih alata na ROV-ovima.

  - Uzimanje uzoraka u skladu s najboljom praksom, uz osiguravanje integriteta uzoraka.

  - Dostava uzoraka neposredno nakon uzorkovanja.

6. Obveze izvršitelja

- Osigurati pristup svim lokacijama u dogovorenim terminima.

- Provesti radove poštujući propise o zaštiti okoliša i sigurnosti na radu.

- Omogućiti prisustvo predstavnika tijekom radova.

- Obavijestiti o poteškoćama ili problemima tijekom radova.

- Posjedovati sva potrebna ovlaštenja i dozvole za radove.

Cijena bez PDV-a:

PDV:

Ukupno s PDV-om:

Ponuditelj:

Mjesto i datum: