TROŠKOVNIK

EV.BROJ NABAVE: 63-MV-2026

- Opis: Predmet nabave definira aktivnosti biomonitoringa i uzorkovanja morskog sedimenta na području utjecaja brodogradilišta i rafinerije nafte. Cilj  je ispitivanje kvalitete mora i sedimenta na definiranim lokacijama, uz primjenu suvremene opreme i metodologije, uključujući brodicu sa svom potrebnom opremom.

2. Lokacije i aktivnosti

2.1. Biomonitoring

Biomonitoring se provodi jednom godišnje u razdoblju maksimalnog razvoja biljne komponente životne zajednice na sljedećim transektima:

- VK 1: Sjeverozapadni dio ulaza u uvalu Martinšćica
Koordinate:

  - 45°18'43.6"N 14°28'31.3"E

  - 45°18'40.7"N 14°28'33.1"E
Dubina: 0 – 25 m
Aktivnost: Monitoring in situ eksponiranih morskih organizama.

- VK 2: Obalna crta kod Grčeva na Pećinama
Koordinate:

  - 45°18'44.6"N 14°28'20.4"E

  - 45°18'42.4"N 14°28'17.7"E
Dubina: 0 – 25 m
Aktivnost: Monitoring in situ eksponiranih morskih organizama.

- VK 3: Uvala Svežanj
Koordinate:

  - 45°17'51.4"N 14°29'38.8"E

  - 45°17'48.7"N 14°29'40.2"E
Dubina: 0 – 20 m
Aktivnost: Monitoring in situ eksponiranih morskih organizama.

2.2. Uzorkovanje morskog sedimenta (Brodogradilište)

Uzorkovanje morskog sedimenta provodi se jednom godišnje na sljedećim lokacijama:

- Ulaz u uvalu Martinšćica
Koordinate: 45°18'43.4"N 14°28'34.7"E
Dubina: 23 m

- Izvan uvale Martinšćica uz crvenu plutaču
Koordinate: 45°18'36.5"N 14°28'28.5"E
Dubina: 30 m

- Izvan uvale prema zapadu – Pećine
Koordinate: 45°18'41.6"N 14°28'19.1"E
Dubina: 42 m

- Uvala Svežanj
Koordinate: 45°17'48.8"N 14°29'39.4"E
Dubina: 32 m

2.3. Uzorkovanje morskog sedimenta (Rafinerija nafte)

Uzorkovanje morskog sedimenta provodi se dva puta godišnje na sljedećim lokacijama:

- Ispred centralnog uređaja za obradu otpadnih voda (Ispust 1)
Koordinate: 45°16'53.0"N 14°31'49.9"E
Dubina: Nije navedena (pretpostavlja se do 45 m)

- Ispred tankerskog veza (Ispust 6)
Koordinate: 45°16'46.4"N 14°32'14.6"E
Dubina: Nije navedena (pretpostavlja se do 45 m)

- Ispred dekantatora u Bakru (Ispust 7)
Koordinate: 45°17'30.1"N 14°33'15.1"E
Dubina: Nije navedena (pretpostavlja se do 45 m)

- Uvala Svežanj
Koordinate: 45°17'48.8"N 14°29'39.4"E
Dubina: 32 m

3. Resursi i oprema

3.1. Osoblje

- 2 operatera s iskustvom

- Kvalifikacije: poznavanje metodologija uzorkovanja morskog sedimenta

3.2. Oprema

- Brodica: Plovilo prikladno za navigaciju na svim navedenim lokacijama

- Dodatna oprema:

  - Spremnici za sigurno skladištenje uzoraka sedimenta.

4. Obveze izvršitelja

- Osigurati pristup svim lokacijama u dogovorenim terminima.

- Provesti radove poštujući propise o zaštiti okoliša i sigurnosti na radu.

- Omogućiti prisustvo predstavnika tijekom radova.

- Obavijestiti o poteškoćama ili problemima tijekom radova.

- Posjedovati sva potrebna ovlaštenja i dozvole za radove.

Cijena bez PDV-a:

PDV:

Ukupno s PDV-om:

Ponuditelj:

Mjesto i datum: